关于禹州市S103郑淅线课张至寺后刘段路面功能性修复养护工程施工图设计的批复

禹州市公路事业发展中心：

你中心《关于禹州市S103郑淅线课张至寺后刘段路面功能性修复养护工程施工图设计的请示》（禹公路〔2025〕23号）已收悉，结合专家审查意见，经研究，同意《禹州市S103郑淅线课张至寺后刘段路面功能性修复养护工程施工图设计》，主要内容批复如下：

一、项目概况

# 禹州市S103郑淅线课张至寺后刘段路面功能性修复养护工程起于禹州市郭连镇课张村西南，起点桩号K61+915，沿现有道路向南，与省道235平面交叉后转向东，与省道320交叉，在后阎楼村北转向南，上跨省道235，下穿禹亳铁路，在南沈村东南转向西，终于禹州市梁北镇寺后刘村西与国道234交叉处，终点桩号K75+006，路线全长13.091公里。现状为一级公路，设计速度80公里/小时，路面宽30/23/24米，沥青混凝土路面。拟维持现有技术标准、平纵线形、路面宽度。依据现场病害调查及路面技术状况评定，拟定本项目为功能性修复养护工程。

二、具体设计方案

本次功能性修复养护工程维持现有线形及技术标准，具体方案如下：

先对原路4cm厚沥青混凝土上面层进行铣刨，然后对道路病害进行局部挖补、灌缝、化学注浆等处理，原路病害处理后，统一铺筑沥青混凝土面层罩面，延长路面的服务寿命，改善路面平整度，提高通行舒适性。罩面结构如下：

K63+151-K66+151路段

上面层     4cm厚（AC-13C）细粒式低温改性沥青混凝土

封  层     橡胶沥青同步碎石封层

其余路段

上面层     4cm厚（AC-13C）细粒式改性沥青混凝土

封  层     橡胶沥青同步碎石封层

三、工程预算

根据河南省交通运输厅颁发的《河南省普通公路养护工程预算编制办法》及河南省有关文件规定，经审查，本工程修复里程13.091公里。投资总预算金额为3505.8万元。

四、项目业主

禹州市S103郑淅线课张至寺后刘段路面功能性修复养护工程项目业主单位为禹州市公路事业发展中心。

2025年6月13日